ЗВУКОМЕТРИЯ — раздел прикладной акустики, изучающий вопросы определения местоположения (в момент выстрела) артиллерийского орудия по звуку, сопровождающему выстрел. Звукометрич. методы могут быть применены также для определения местоположения любого источника взрывного звука.

Основные принципы, на к-рых базируется 3., были предложены и разработаны в 1909 офицером русской армии Н. А. Бенуа. Первые испытания созданной им аппаратуры были проведены в 1912. После успешных испытаний новой станции Бенуа в обстановке военных действий звукометрические станции были приняты на вооружение в русской армии, а несколько позднее и во всех иностранных армиях (в Германии, Франции и Англии в 1916, в США в 1918). После окончания первой мировой войны научные основы 3. получили дальнейшее развитие, что привело к созданию новых типов аппаратуры.

Основным методом 3. является т. н. метод разности времён. Если на нек-ром расстоянии от источника импульсного (взрывного) звука поместить два звукоприёмника, то звуковой импульс, распространяющийся в воздухе со скоростью ок. 340 ж/сек., дойдёт до обоих приёмников одновременно только в том случае, если оба они находятся на одинаковых расстояниях от источника. Если же расстояния до приёмника не равны, то звук придёт раньше к тому из приёмников, к-рый расположен ближе. Разность времени прихода звукового импульса к ближайшему и к более далёкому приёмнику будет равна разности расстояний, поделённой на скорость распространения звуковых волн в воздухе:

ЗВУКОМЕТРИЯ

589

Здесь т — разность времени прихода звука, 1\—12 — разность расстояний от приёмников до источника, с — скорость звука в воздухе. Зная скорость распространения звуковых волн в воздухе и измеряя при помощи специальной аппаратуры разность времён прихода звукового импульса к 1-му л 2-му приёмнику, легко определить искомую раз-вость расстояний.

Рис. 1. Схема развёртывания звукометрической станции

на местности:   ЗП-1,2... — звукоприёмники;   S — цель

(орудие).

Геометрич. местом точек, разность расстояний от к-рых до 2 заданных точек есть величина постоян-аая, является кривая 2-го порядка, т. н. гипербола (см.); фокусы её совпадают с 2 заданными точками. 2-я пара приёмников звука, расположенных на нек-ром расстоянии от 1-й пары (рис. 1), даёт возможность определить 2-ю гиперболу, также проходящую через точку местоположения источника звука. Пересечение 1-й и 2-й гипербол даёт искомую точку. Часто для увеличения точности применяют ещё и 3-ю (контрольную) пару звукоприёмников. В нормаль-|яых условиях расстояние между 2 приёмниками |пары (т. н. длина акустич. базы) составляет 1— |1,5 км, расстояние между центрами крайних баз 5—

7 км. Для определения координат источника звука оказывается удобнее вместо ветвей гиперболы пользоваться асимптотами  (см.) — прямыми,

Рис. 2. Схема работы звукометрической станции: S — источник звука (орудие); расходящиеся от него волны изображе-|ны в виде концентрических окружностей; М,, Мг, М„ Mt— |шшрофоны (звукоприёмники); 0„, 0„ — центры акустических баз; -Du, Ди — акустические оси баз; т„, т34— разности времён; а12, а„ — дирекционные углы.

[практически совпадающими с ветвями гиперболы на (достаточно больших расстояниях, а на малых расстояниях вводить специальную поправку. Основная формула (см. рис. 2), позволяющая найти направление из |центра акустич. базы на искомый источник, имеет вид:

|где <х12 — дирекционный угол, т. е. угол, образованный искомым направлением с осью акустич. базы,

составленной из приёмников 1 и 2; I — длина акустич. базы; т12 — разность времени прихода сигнала к 1-му и 2-му приёмнику базы; с — скорость звука в воздухе. В процессе вычисления в эту формулу вводится ряд поправок, учитывающих изменение скорости звука в воздухе от температуры и влажности, искривление звуковых лучей, вызываемое ветром, неровностью местности и другими обстоятельствами, несовпадение гиперболы с асимптотой и т. д.

Аппаратура 3. состоит из приёмников звука, соединительных линий и центрального звукометрич. поста. В качестве звукоприёмников чаще применяются угольные и иногда конденсаторные микрофоны. Регистрирующий прибор центрального поста

Рис. 3. Общий вид регистрирующего прибора.

(рис. 3) представляет собой многошлейфовый (чаще всего семишлейфовый) осциллограф (см.), 6 шлейфов к-рого соответствуют 6 приёмникам, а 7-й — служит для нанесения на ленту отметок времени. В иностранных образцах к началу второй мировой войны гл. обр. применялись осциллографы с фотозаписью. В советской аппаратуре применяется более простая, удобная и надёжная в полевых условиях чернильная запись. Для нанесения отметок времени используется камертонный генератор (см.), служащий также для задания точного числа оборотов мотора, протягивающего бумажную ленту, на к-рую наносится запись, что чрезвычайно существенно для уменьшения ошибок при вычислении разности времён. После того, как на ленте получен ряд записей, производится операция дешифровки, заключающаяся в нахождении на ленте записей, соответствую-

Рис. 4. Вид записи на ленте.

щих искомому выстрелу (рис. 4). Необходимость этой операции вызывается тем, что помимо звука самого выстрела, носящего название дульной волны, регистрируется также звук, создаваемый полётом снаряда, т. н. баллистич. волна, и звук разрыва снаряда; все эти звуки принимаются приёмниками и записываются на ленту. В условиях боя также затруднительно выделить выстрел какого-нибудь одного орудия, поскольку звуки выстрелов различно-

590

ЗВУКОНОСИТЕЛЬ

расположенных орудии могут приниматься разными приёмниками не в одинаковом порядке. Задача дешифровки несколько облегчается тем, что запись дульной волны по форме отличается от записи баллистич. волны (рис. 5). Кроме того, дульные волны орудий

различных типов и калибров также заметно отличаются друг от друга. Опытный де-шифровщик поэтому в короткий срок может отождествить па ленте нужные записи и, введя необходимые поправки,    получить

Б. в.

Рис. 5. Запись  звука выстрела:

Б.   е. — баллистическая волна;

Д. в. — дульная волна.

со значительной точностью координаты искомого орудия. 3. даёт возможность установить координаты разрывов снарядов, выпускаемых своими орудиями, и таким путём корректировать свою стрельбу. Основным достоинством 3. по сравнению с другими видами артиллерийской инструментальной разведки (см. Артиллерийская разведка) является её независимость от условий видимости. Возможность работы не только днём, но и ночью, в тумане, на лесистой и пересечённой местности, а также возможность обнаружения замаскированных огневых точек выгодно отличают 3. от оптич. методов разведки. Главным недостатком 3. является зависимость дальности её действия от метеорологич. условий. Средние дальности действия 3. (т. е. дальности, получаемые на средне-пересечённой местности и в средних метеорологических условиях) достигают для звуков выстрелов пушек 8—15 км (в зависимости от калибра), для гаубиц— до 12 км и для миномётов — 3—5 км.

Для плохих или хороших условий распространения звука в атмосфере эти цифры могут соответственно уменьшаться или увеличиваться в 1х/2— 2 раза. Средняя ошибка в определении координат цели составляет около 1% от дистанции.

Лит.: Эсклангон Э., Акустика орудий и снарядов, Л., 1929; Синьков Н. А., Звуковая разведка артиллерии и полевой армии, М., 1931; Головин Н. Я. иТаланов А. В., Звукометрия, Л., 1938; Головин Н. Я., Акустические артиллерийские приборы, ч. 1, М., 1940; Никитин Г. А., Основания устройства звукометрической аппаратуры, ч. 1—2, М., 1947; Таланов А. В., Звуковая разведка артиллерии, М., 1948.