ЗВУКОВАЯ РАЗВЕДКА (в а-ртиллерии)-один из видов артиллерийской инструментальной разведки (АИР) с использованием звукометриуккой станции (см.) для определения координат источников коротких (взрывных) звуков (см. Звукометрия). На местности устанавливается 2 звукоприёмника (рис. 1), к-рые связаны с регистрирующим прибором (Р. П.) (рис. 4).

Д

Рис.1

Рис.3

Из рис. 1 видно, что звук придёт сначала к 1-му звукоприёмнику, а затем через нек-рый промежуток времени т — ко 2-му (левому). Разность расстояний г от источника звука до звукоприёмников равна ст, где с — скорость звука в воздухе, взятая при данной температуре. Разделив ct на I — расстояние между звукоприёмниками (акустич. база),

получают   sin a (sin а = —). Угол

между направлением

перпендикуляра ОД и направлением на цель строят на планшете. Величина т (разность времён) устанавливается по записям ленты Р. П. (рис. 2), фиксирующей колебания звуковых волн в звукоприёмниках. Для определения местоположения цели (или разрыва своего снаряда) надо иметь на местности 4 звукоприёмника (2 базы) и дополнительно 2 — для контрольной базы (рис. 4). Для каждой базы получают величины углов а, по к-рым строят направления на цель (рис. 3), и на пересечении этих направлений отмечают на планшете местоположение цели при засечке стреляющей батареи противника или положение разрывов снарядов при стрельбе своей артиллерии. Нанеся на планшет точку стояния своего орудия, можно измерить угол js (между направлением на цель и на разрывы) и определить разность дальностей до цели и до разрывов. Имея эти величины, артиллерийская батарея может открыть огонь по цели.

Лит.:   Таланов  А. В., Звуковая разведка артиллерии, М., 1948.

Принципиальная схема работы звукометрической станции.

ЗВУКОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ— система приборов, состоящая в основном из звукоприёмников с микрофонами, осциллографа (регистратора) и прибора-предупредителя, для определения координат стреляющего орудия (миномёта) противника по звуку выстрела или координат разрыва снаряда своей батареи. 3. с. вооружены подразделения звуковой разведки (см.). Получая через звукоприёмники звуковые волны, 3. с. регистрирует их на ленте осциллографа. После дешифровки и обработки показаний определяются соответствующие координаты. При развёртывании 3. с. 'звукоприёмник! располагаются на звукопостах, к-рые должны обеспечивать хорошую слышимость и возможность фиксации их топографич. положения. Прибор-пре-дупредитель размещается на посту предупреждения, на 400—500 м впереди звукопостов в сторону противника для своевременного запуска регистрирующего прибора. Последний располагается на центральном пункте, обеспечивающем удобство размещения механизмов и работу обслуживающего персонала. Подробнее см. Звукометрия.

Первая 3. с. была сконструирована в России в 1909, а в 1912 произведены её полигонные испытания. В боевых условиях 3. с. впервые была удачно использована русской артиллерией во время первой мировой войны в августе 1914 на Люблинском направлении. Во второй мировой войне 3. с. нашли ещё более широкое применение.

Лит.: Таланов А. В., Звуковая разведка артиллерии, М., 1948.